ID卡片功能的操作指南

适用型号：

QH9090

⑴ 管理卡

功能：设置和删除有效开门卡；可以开门。

⑵ 开门卡

功能：开门及设置通道锁

- 机械匙

功能：紧急开门、配管理卡。

- 设置管理卡、删除管理卡

1．1在门锁初始化：连续按PCB板开关5次，蜂鸣器连续响5声后，绿灯快闪蜂鸣器长鸣一声。此时门锁恢复到出厂设置，刷第一张蜂鸣器短鸣一声再长鸣一声，此卡即为管理卡。

1．.2用机械匙开门，连续连续拧机械钥匙5次(防盗锁体不适用此方法)，蜂鸣器连续响5声后，绿灯快闪蜂鸣器长鸣一声。此时门锁恢复到出厂设置，刷第一张蜂鸣器短鸣一声再长鸣一声，此卡即为管理卡。

- 配开门卡

2．1进入配匙状态

读管理卡，蜂鸣器“嘀”的响一声，电机转动，蓝灯闪烁，此时可以开门，开门后灯灭。若没有开门就进入配匙状态，此时读的卡即为开门卡。5秒内门锁如果没有检测到有效的感应卡，则蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，配匙结束。

2．2配匙操作过程

进入配匙状态后，用感应卡接近门锁的感应区，配匙成功蜂鸣器“嘀”长响一声。重复此操作可以配其它的开门卡。如果此卡已经存在，则蜂鸣器发出“嘀嘀”的2声短鸣。最多可以配200张卡。

- 删除开门匙

3．1 删除单个开门卡

把管理卡靠近感应区读两次，则蜂鸣器发出“嘀”的一声长鸣，红灯闪烁，把要删除的开门卡靠近感应区读一次，‘嘀’一声短鸣，表示该卡已经被删除。重复此操作可以删除其它的开门卡。如果此卡不存在，则蜂鸣器发出“嘀嘀”2声短鸣。

3．2删除单个遗失开门卡

把管理卡靠近感应区读三次，则蜂鸣器发出“嘀、嘀”的两声长鸣，红灯闪烁，把遗失卡的前一张开门卡靠近感应区读一次，‘嘀’一声短鸣，表示该遗失卡已经被删除。如果是第一张开门卡遗失，则在此壮态下读最后的一张开门卡。

3．3 删除所有开门卡

把管理卡靠近感应区读五次，则蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”的三声长鸣，红灯闪烁，最后‘嘀、嘀’两声，删除完成，即注销原来所有的开门卡。原有效开门卡不能再开锁，只有通过主控匙重新配匙后方可开锁。

注：添加新的开门卡总是从最前面删除卡的位置往后排。

- 开门

4．1 感应卡匙开门

用有效的感应卡接近门锁的感应区，蜂鸣器“嘀”的一声，马达动作，蓝灯亮，提示锁已开。门锁检测到开门动作后，自动锁门；如果没有检测到开门动作，5秒钟后，绿灯灭，也自动锁门。

注：1、如果感应卡不是有效的开门匙，则“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”的6声

短鸣，蓝灯亮。

2、如果电压不足，则蜂鸣器“嘀、嘀、嘀”连响3声，蓝灯亮。第一次低

电压提示后，仍可以开门200次以上，为了保证门锁的正常使用，应及

时更换电池。

4．2机械钥匙开门

在电子系统出现故障（如电池压不足）都可用机械钥匙开锁。

- 关门报警提示

5．1门没有锁上报警

当门关上但斜舌没有出来或只出来一部分，俗称“假锁”时， 门锁会发出1分种的警报声以及红灯闪烁，重新锁好后警报停止。

- 常开（通道）设置

6．1通道设置：

按住后把手，把锁舌收回来，保持不动，刷开门卡或者管理卡，蜂鸣器长叫一声，蓝灯闪1下，马达开门动作，门处于常开（通道状态）。

6．2解除通道状态：

按住后把手，把锁舌收回来，保持不动，刷开门卡或者管理卡，蜂鸣器短叫一声，绿灯闪1下，马达关门动作，门锁上（解除通道状态）。

注：当门锁处于常开状态时，用开门卡开门，“嘀”1声短声，然后亮红灯。但门锁电机不会动作，因为此时门已处于常开状态。