# “迈豪斯”品牌指纹锁产品简介

型号：TF5217/TF5218说明书

- 产品特点

- 系统提供8枚管理员指纹，200枚用户指纹，8枚宾客指纹，8组密码，80张IC卡及800条开门记录。

- 指纹开锁，密码开锁，IC卡开锁，多种开锁模式可以灵活组合设置。

- 触摸按键经久耐用.

- 智能语音提示，人性化OLED屏显示。

- 开门记录查询及导出功能，方便与智能家居连接。

- 密码乱码功能。

- 低电压报警。

- 宾客时间限制。

- 技术参数

| 名称 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 指纹读头 | 光学指纹采集仪 |
| 分辨率 | 500dpi |
| 验证时间 | <1S |
| 开门方式 | 指纹、密码、IC卡、指纹+密码、指纹+IC卡、双指纹 |
| 管理员指纹 | 8枚 |
| 用户指纹 | 200枚 |
| 宾客指纹 | 8枚 |
| 密码容量 | 8组 |
| IC卡容易 | 80张 |
| 开门记录 | 800条 |
| 供电 | 6V DC |
| 工作电流 | 50mA |
| 待机电流 | 50uA |
| 拒真率 | 0.01% |
| 识假率 | 0.0001% |
| 指纹比对方式 | 1：N |
| 低电量报警 | 4.8V |
| 语言显示 | 简中、繁中、英文 |

- 按键说明：

键盘对应键值及功能如下：

1				2				3

(上)

4				5				6

7				8				9

(下)

*               0               #

(返回)							(确定)

其中2、8键用作上、下功能选择键，*键常用作返回操作，#键常用作确定、进入、下一步等功能。

- 操作说明

- 管理指纹设置

首次使用，系统无指纹，任意指纹可以开门。

按后面板设置键，首次使用会提示添加管理员指纹，语音提示“添加管理员，请按手指”，正确放置手指到指纹采集窗，语音提示“添加成功”，表示添加成功。如已存在管理员指纹则提示验证管理员指纹，添加完管理员指纹或验证管理员指纹通过后，进入系统功能菜单，按2号键上翻，8号键下翻，按#号键进入对应的功能菜单，按*号键退出当前操作。

- 指纹，密码及刷卡设置（以指纹为例）

进入系统菜单后，按2、8键选择对应的功能，按#号键进入相应设置，以指纹为例，进入指纹设置—>“添加管理员”或“删除管理员”指纹功能，按2、8键选择对应功能，以添加管理员为例，按#号键进入，OLED显示当前可用的第一个指纹ID（xx/08），按2,8键选择要注册的指纹ID，已经被注册的指纹ID将直接跳过，选择要注册的指纹ID按#号键确认，语音提示请按手指，将要注册的手指放入采集窗口，语音提示“录入成功”。即表示管理员或用户录入成功。默认前五枚录入的指纹为管理员指纹，

若添加密码，则录入要添加的密码2次，完成密码的添加，

若添加IC卡，OLED显示请放入要添加的IC卡，选择要添加的的IC卡放置于卡感应区，语音和OLED显示添加成功则完成对应IC卡的添加操作

如删除指纹则依次显示已注册的指纹ID， 按#号键OLED二次显示确认删除，完成对应ID的删除操作，密码和IC卡操作类似。

- 系统设置

进入系统菜单后，选择系统设置功能：

  - 时间设置

进入设置时间功能，输入正确的时间按确认键，系统时间将被更新。

  - 宾客时间

进入宾客时间设置，系统将显示已添加宾客指纹ID，选择要设置时间的宾客，可设置该宾客的访问截止时间，及在截止时间内每天限定使用的时间段，最多可设3个，若不设置宾客时间则和普通用户权限一样，若设置截止时间，未设置每天访问时间段，则在截止时间结束前任何时间都可以使用，已设置的宾客访问时间将在重新进入宾客时间设置操作时直接显示，若不想修改可以直接按#号键跳过该时间设置。

  - 开门方式

进入开门方式设置菜单选择指纹/密码/卡，指纹+指纹，指纹+密码、指纹+IC卡的开门模式。

选择指纹/密码/IC卡，则任意已添加的指纹、密码、IC卡可以开门；

选择指纹+指纹，密码和IC卡开门将失效。

选择指纹+密码，则IC卡开门失效。

选择指纹+IC卡，则密码开门失效。

  - 语言设置

进入语音设置菜单，可选择简体中文，繁体中文或英文显示

  - 语音切换

进入语音切换可以打开或关闭开门操作时的语音

  - 恢复出厂

进入恢复出厂功能后按确认键将2次执行恢复出厂操作

- 恢复出厂设置

按后面板设置键6S系统会自动恢复到出厂状态。

- 记录查询

  - 开门记录查询

选择开门记录查询将直接显示最近一次的开门记录，包含开启ID，日期和时间等信息，按左右键查询下一条记录，按*键返回上一层菜单，可显示最近800次开门记录。

  - 注册信息查询

选择注册信息查询将显示指纹、密码和IC卡已使用信息。

- 开锁操作

普通模式下任意已注册的指纹，密码，卡开门；

安全模式下同时验证通过开门；

机械钥匙开门。

- 欠压报警

系统自动检测电池电压，当系统电压不足以维持系统供电时，将提醒更换电池！

- 防撬报警

任意状态下，若对指纹锁进行拆卸等动作将会发出报警声30s，期间直到有管理员或用户指纹验证通过时解除报警。