# 桑拿锁3号锁体操作说明

适用型号：

QS9318TM

配卡说明：

一、柜锁初始化 (出厂状态) ：

安装好电池（建议用5号的碱性电池），把排线插头插好，用一小棒按住后锁体背面的设置开关不放，当听到响“音乐声”后，再松开按钮，此时会听到电机转动的声音，锁舌自动缩回锁体内。即初始化成功。

（通常情况下，产品在出厂前已经初始化，客户可以不用再初始化。）

二、配置母卡：

经过第一步后，用母卡碰一下前锁体探头，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，母卡配置成功。

三、配置经理卡：

用配置好的母卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯不停闪烁，在灯没灭前（约在15秒内），用经理卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯灭，经理卡配置成功。

四、配置客人卡：

用配置好的经理卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯在快速闪烁，在灯没灭前（约在15秒内），用相应的客人卡碰一下探头，响“嘀”一声后，指示灯灭，客人卡配置成功。

五、配置服务员卡：

用配置好的经理卡连续两次碰探头，在灯没灭前，把要配置的服务员卡逐一碰一下探头，每个服务员卡碰一下时，都会响“嘀”一声。所有要配的服务员卡碰完后，等待指示灯灭（约15秒），服务员卡配置成功。

注意：

1、同张服务员卡不能碰二次，在第二次碰时会听到“嘀、嘀”两声响。此卡被注消，需重新再碰一次，听到“嘀”一声响即可。

2、最多只能配十二张服务员卡。

六、开启门锁方法：

1、客人卡开门：

A、单卡开门模式，客人卡直接碰一下探头开启门。

B、双卡开门模式下，服务员卡碰一下探头，在灯没灭前（约在10秒内），客人卡再碰一下，才可开启门（客人卡和服务员卡的碰卡顺序不分先后）。

2、经理卡开门：

用经理卡连续碰三次探头即可开门。

（注意，经理卡开启门后，原先的客人卡失效，要继续使用客人卡，则要用经理卡重新设置。<请参照第四步>）

七、关门方法：

在正常情况下，自动关门模式，直接关上柜门即可锁住门。

(注意：在特殊要求时，可设置成手动关门模式，即关上柜门后，还要用客人卡或者服务员卡碰一下探头，锁舌伸出来才可以锁住门。)